Politechnika Wrocławska				                     Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej        1

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

STATYKA BUDOWLI – LABOLATORIUM

TEMAT 1: Rozwiązanie kratownicy i wyznaczanie przemieszczeń.

Rozwiązanie ramy metodą sił i wyznaczanie przemieszczeń.

……………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko)

ZADANIE 1.

DANE DO ZADANIA 1:

F1 =…………..kN, F2 =…………..kN,  F3 =…………..kN, k = ………….EA/m, αT = 0.000012/oC

Wpływy niemechaniczne:   To = …………. oC,

Dana jest kratownica płaska izostatyczna o schemacie i obciążeniu mechanicznym (charakterystycznym) 
i niemechanicznym jak na rysunku. Należy:

- Sprawdzić warunek ilościowy i jakościowy geometrycznej niezmienności układu.

- Wyznaczyć siły osiowe w prętach wywołane zadanym obciążeniem.

- Zaprojektować wstępnie przekroje prętów.

- Wyznaczyć z wykorzystaniem komputera siły osiowe w prętach wywołane obciążeniami jednostkowymi.

- Obliczyć zaznaczoną składową przesunięcia węzła lub kąt obrotu zaznaczonego pręta od każdego typu obciążenia.

| W obliczeniach przyjąć - średni współczynnik obciążenia | f | = 1.2, |
| --- | --- | --- |
| - wytrzymałość obliczeniową stali | fd | = 215 MPa, |
| - współczynnik sprężystości podłużnej | E = 205 GPa . |  |

ZADANIE 2.

DANE DO ZADANIA 2:

F =…………..kN, M =…………..kNm,  q =…………..kN/m, k = ………….EI/m3 lub k = ………EI/m

Dana jest rama hiperstatyczna o schemacie i obciążeniu mechanicznym jak na rysunku. Należy:

- sprawdzić warunek ilościowy i jakościowy geometrycznej niezmienności układu.

- stosując metodę sił rozwiązać ją od zadanego obciążenia siłami.

- przeprowadzić kontrolę rozwiązania w obu przypadkach (sprawdzić jego statyczną i kinematyczną dopuszczalność).

- obliczyć wartość przemieszczenia oraz kąt obrotu w zaznaczonym miejscu od obciążenia mechanicznego.